ĐỘNG CƠ

- Công thức tính RPM từ xung/ giây: RPM=Số xung/ giâySố xung trên mỗi vòng quay ×60

+ Ở đây chúng ta dùng đếm x4 → số xung trên mỗi vòng quay là 64

- Công thức thu được từ thực nghiệm:

+ Công thức tính RPM từ duty: RPMd= α*(1-e(-k × (d-do))

+ Công thức tính duty từ RPM: Duty=do-1k×ln⁡(1-RPMα)

Trong đó:

- do ≈ 4620 μs: ngưỡng duty bắt đầu có RPM

- α ≈ 5925: tốc độ bão hòa

- k ≈ 0.00534944 μs: Đây là hệ số dốc của công thức, điều chỉnh sự thay đổi của RPM khi duty thay đổi. Hệ số này xác định tốc độ tăng của RPM so với duty, và có ảnh hưởng lớn tới độ nhạy của motor trong dải duty thấp.